La suspensión semiactiva variable continua (CVSA, por sus siglas en inglés) aumenta considerablemente el placer y la seguridad de la conducción gracias al ajuste continuo de los niveles de amortiguación de los amortiguadores a las condiciones de la carretera y a dinámicas del vehículo, como la velocidad, los giros, las curvas y los inputs del conductor. El sistema regula la amortiguación hasta 500 veces por segundo a fin de alcanzar el equilibro ideal entre confort en la marcha y conducción del vehículo. La CVSA se encuentra disponible con tecnología de válvula interna y externa a fin de proporcionar la solución compacta más adecuada para cada vehículo.

CVSA2 es la nueva generación de amortiguadores semiactivos ligeros de Tenneco. Cada amortiguador cuenta con dos válvulas electrohidráulicas independientes para los movimientos de rebote y compresión a fin de proporcionar mayores posibilidades de ajuste y alcanzar niveles de confort aún más elevados.

La arquitectura escalable utiliza construcciones de actuador  comunes para escalar fácilmente de vehículos equipados con amortiguadores CVSA2 a sistemas de suspensiones electrónicos más avanzados, entre los que figuran el sistema antibalanceo hidráulico KINETIC® H2/CES de Tenneco y el sistema de suspensión  totalmente activa ACOCAR™.  Las construcciones de actuadores comparten componentes, procesos de producción, sensores y unidades de control electrónico. Además, se pueden ampliar con distintos sistemas hidráulicos para regular la altura de la conducción, incluidas aplicaciones de levantamiento discreto, nivelado continuo o hidroneumáticas.

CVSA2/KINETIC® es un sistema reactivo y pasivo interconectado que proporciona una amortiguación controlada continuamente y una elevada rigidez al balanceo, al mismo tiempo que reduce la rigidez de las articulaciones. El sistema se basa en una combinación de las tecnologías CVSA2 y Kinetic® de Tenneco para proporcionar un sistema mecánico e hidráulico con electrónica inteligente. El resultado es un concepto de suspensión única que proporciona al conductor una conducción, estabilidad y confort superiores.

Active Controlled Car (ACOCAR™) es un sistema de suspensión totalmente activo que incluye actuadores con dos válvulas variables continuamente y bombas hidráulicas que impulsan los actuadores.  El sistema controla el balanceo, el cabeceo y la guiñada para proporcionar un mayor control de la conducción, la seguridad y el confort. ACOCAR, destinado a la próxima generación de vehículos de lujo, es una tecnología que permitirá mejorar los vehículos autónomos de pasajeros en el futuro.